# A. OPIS ZAHVATA

## A.1. SVRHA PODUZIMANJA ZAHVATA

Predmet ove Studije o utjecaju na okoliš je izgradnja nove operativne obale za područje Batahovina u luci Dubrovnik (Gruž), na lokaciji Grada Dubrovnika, na južnom dijelu Dubrovačko-neretvanske županije. (Prilozi 2., 3. i 4.)

Postojeća luka Dubrovnik (Gruž) smještena je na sjeveroistočnoj strani Gruškog zaljeva te služi za prihvat putničkih brodova u lokalnom prometu (trajektni promet, dužobalna linijska plovidba, jahte, brodovi posebne namjene i dr.), a u sve većem broju prihvaćaju se i brodovi na kružnim putovanjima-kruzeri.

Luka se sastoji od oko 88.000 m2 operativnog teritorija, od čega 1.219,75 m pripada operativnoj obali s 7 vezova (vezovi 7- 14), dok pripadajući akvatorij zauzima 2/3 ukupne površine Gruškog zaljeva (Slika 1.)

Slika 1. Lokacija zahvata na Google Earth podlozi.

Studija o razvoju putničke luke Dubrovnik je utvrdila da postojeće dionice operativne obale u luci više ne udovoljavaju rastućem prometu i potrebama regije zbog čega je potrebno rekonstruirati i dograditi operativnu obalu.

Primarni cilj razvoja luke Dubrovnik (Gruž) je osposobiti dio luke s vezovima 14, 15 i 16 za potrebe trajektnog međunarodnog i domaćeg linijskog prometa, dok bi se unutarnji dio luke, u dijelu vezova 10-13 prenamijenio isključivo za potrebe prihvata brodova na kružnim putovanjima.

Prema UPU Gruškog akvatorija postojeća Luka Gruž se u budućnosti planira proširiti izgradnjom teretne luke s pratećim i dodatnim sadržajima.

Tijekom 2004. godine izrađena je kompletna projektna dokumentacija radova rekonstrukcije i dogradnje operativne obale na vezovima 7- 14 luke Dubrovnik (Gruž). Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva je 10. veljače 2004. godine izdalo Rješenje da je namjeravani zahvat - rekonstrukcija obalnog zida u luci Dubrovnik prihvatljiv za okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša te je izvršena rekonstrukcia i dogradnja operativne obale na vezovima od 7-14 s pratećim infrastrukturnim i multifunkcionalnim objektima u zaleđu obalne linije.

Preostala realizacija projekta cjelokupnog razvoja luke Dubrovnik (Gruž) planira se provesti u 5 faza:

- FAZA  – izgradnja nove operativne obale veza 15 (stara oznaka 18)

- FAZA  – izgradnja nove operativne obale veza 16 (stara oznaka 19)

- FAZA  – izgradnja dodatne operativne obale

- FAZA  – teretna luka - izgradnja vezova 17 i 18

- FAZA  – obala za potrebe benzinske stanice za plovila i vozila - vez 19

Predmet ove studije su 1. i 2. faza (izgradnja nove operativne obale vezova 15 i 16).

Idejni projekt nove operativne obale za vezove 15 i 16 izradio je INSTITUT IGH d.d., Zavod za projektiranje.

## A.2. OBUHVAT ZAHVATA

Odlukom o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik (NN 19/97 i 21/02), kao dio lučkog područja luke Dubrovnik, definiran je bazen Batahovine koji obuhvaća:

kopneni dio

Obuhvaća područje: čest. zem. 212/3, 212/4, 212/1 i 233/6, sve u k. o. Sustjepan.

morski dio

Omeđen je od kopnenog dijela spojnicama točaka:

E. 42° 40’ 05” N 18° 04’ 50” E (x 6507007 y 4724876)

F. 42° 40’ 00” N 18° 05’ 02” E (x 6507280 y 4724722)

G. 42° 40’ 10” N 18° 05’ 12” E (x 6507508 y 4725031)

H. 42° 40’ 13” N 18° 05’ 24” E (x 6507781 y 4725124)

I. 42° 40’ 08” N 18° 05’ 28” E (x 6507872 y4724970)

Lokacija zahvata obuhvaća obalno područje od završetka veza 14 (Punta Batahovina) do Kaboge dužine oko 414 m i površine oko 17720 m2 te morsko područje uz tu obalu površine oko 9.460 m2 na kojem se planira izvedba pilota.

## A.3. POSTOJEĆE STANJE NA PODRUČJU ZAHVATA

### A.3.1. Postojeće stanje luke Dubrovnik - vezovi 4-14

Kopneni dio luke Dubrovnik (Gruž) obuhvaća područje od veza 4 do veza broj 14 te područje od rta Kantafig do područja Batahovina u Rijeci dubrovačkoj. Kako su se dosadašnji radovi na rekonstrukciji i dogradnji obavljali na dijelu od veza 7-14 u nastavku su predmetni vezovi detaljnije opisani.

Dionica operativne obale, vezovi 7, 8 i 9 dužine 327,10 m, koristi se za prihvat brodova lokalnog trajektnog prometa i dužobalne linijske plovidbe te manjih plovila posebne namjene. Koristan gaz u trasi je od -5 m do -7 m. Između veza 7 i 8 nalazi se ulaz u luku Dubrovnik (Gruž) gdje je smještena policijska i carinska služba te Lučka uprava Dubrovnik.

Dionica operativne obale, vezovi 10-12 (stare oznake - vezovi 10-16) dužine 600+220 m i vez 14 (stara oznaka 17) dužine 215 m, koriste se za prihvat velikih putničkih brodova na kružnim putovanjima (domaći i međunarodni promet). Koristan gaz na trasi je -11 m. S kopnene strane veza 11 nalazi se skladište „Našičko skladište“. Dio skladišta (približno polovica) uređen je kao putnički terminal koji se koristi za CSC (Crew Service Center) i prodaju suvenira, a preostali dio skladišta je otvorenog tipa.

Operativna obala od veza 4 do veza 10 je masivna gravitacijska obala, a vezovi 10 – 14 (stare oznake 10-17) su novo-izgrađena konstrukcija na armiranobetonskim pilotima i gredama sa asfaltnim pokrovom. Na obali je izgrađena protupožarna hidrantska instalacija i cjevovod za opskrbu brodova pitkom vodom. Obala je opremljena 200kN bitvama za privez, brodobranima i mornarskim stepenicama.

### A.3.2. Postojeće stanje luke Dubrovnik - vezovi 15 i 16

Dionica buduće operativne obale, vezovi 15 i 16 dužine oko 414 m od Punte Batahovine (od točke dovršetka veza 14) do Kaboge, je danas pretežno neuređena obalna linija koja se samo djelomično koristi za privez plovila. Koristan gaz u trasi je minimalan 1 do 2 m sa strmim nagibom morskog dna prema sredini zaljeva. Morsko dno se sastoji od naslaga nasutog miješanog kamenog materijala na matičnoj vapnenačkoj stijeni.

Na betoniranoj obalnoj liniji nalaze se sljedeći objekti, poredani od jugozapada prema sjeveroistoku (Prilog 5.):

B/1.	objekt Batahovina, prizemlje 170,20 m², 1. kat 170,20 m², P= 340,40 m²

B/2.	uredi Batahovina, prizemlje, P= 132,16 m²

B/3.	skladište za cement, P= 633,33 m²

B/4.	ured i skladište za cement, P= 21,08 m²

B/5.	strojarnica, garderoba, tuš, WC, P= 25,43 m²

B/6.	silosi za cement, P= 295,09 m²

B/7.	objekt stražarnica P= 11,37 m²

B/8.	kućica kolske vage P= 49,50 m².

Projektnim rješenjem izgradnje nove obale luke Dubrovnik (Gruž), predviđeno je uklanjanje 8 gore navedenih postojećih objekata. Dio objekata je u funkciji, a dio je napušten.

Objekt 1:

U naravi se radi o objektu tlocrtnih izmjera ~(22,9×7,4 m), katnosti P+1, s kosim krovištem. Konstruktivno, objekt je zidana konstrukcija sa serklažima i klasično izvedenom rasponskom konstrukcijom. Korisni prostor objekta sastoji se od 9 prostorija bivših ureda s jednim sanitarnim čvorom. Do gornje etaže dolazi se otvorenim vanjskim stubištem s natkrivenom galerijom po dužini objekta. Objekt se trenutno ne koristi. (Slika 2.)

Slika 2. Objekt Batahovina 1

Objekt 2:

Objekt je prizemnica tlocrtnih izmjera ~(14,8×7,8 m), klasično građena. Korisni prostor objekta čine uredi sa sanitarnim čvorom, kuhinjom i spremom. Objekt se trenutno koristi. (Slika 3.)

Slika 3. Objekt 2 - uredi Batahovina.

Objekt 3:

U prostoru između objekata 2 i 4, PVC okvirima s PVC i staklenom ispunom zatvoren je montažni objekt, bez vlastitih temelja. Krov objekta je izrađen od valovitog lima. Tlocrtne izmjere objekta su ~(3,8×8,4 m). Objekt se trenutno koristi kao prodajni prostor auto-dijelova. (Slika 4.)

Slika 4. Objekt 3.

Objekti 4 i 5:

Objekti 4 i 5 čine halu tlocrtnih izmjera ~(55,2×11,5 m) s kosim krovištem. Vanjski zidovi objekta su zidani betonskim blokovima, s po 2 reda horizontalnih serklaža. Konstruktivno, riječ je o jednom objektu, međusobno podijeljenom pregradnim zidom visine 1-1,5 m na kojeg se vertikalno nastavlja pregrada od valovitog lima. Rasponsku konstrukciju objekta čini čelična rešetka s vijčanim spojevima. Na rešetkastu konstrukciju naslanjaju se uzdužni nosači koji nose pokrov krova od valovitog lima. Objekt se koristi kao skladišni prostor. U dijelu unutrašnjosti objekta, hala je visinski podijeljena te je napravljena gornja etaža od montažne čelične konstrukcije s drvenim gazištem. S jugoistočne vanjske strane objekta, napravljena je vanjska streha od drvene rasponske konstrukcije. Streha je oslonjena na zidove hale, na ogradne zidane zidove te na betonske stupove. (Slika 5.)

Slika 5. Objekti 4 i 5 (hala).

Objekt 6:

Objekt 6 je prizemnica tlocrtnih izmjera ~(7,6×3,3 m), klasično građena. Objekt se nalazi neposredno uz građevinu silosa (Objekt 7) te je svrha objekta vjerojatno bila povezana sa silosom koji trenutno nije u funkciji. Pristup unutrašnjosti objekta nije bio moguć. Temelji objekta su vidljivi na površini terena. (Slika 6.)

Slika 6. Objekt 6 - prizemnica uz silos

Objekt 7:

Objekt 7 čini masivna čelična konstrukcija koja pridržava 8 čeličnih silosa. Tlocrtni gabariti prostora su  ~(24,3×12,1 m). Silosi više nisu u funkciji. Temelji objekta su vidljivi na površini. (Slika 7.)

Slika 7. Objekt 7 – silosi

Objekt 8:

Objekt je prizemnica tlocrtnih izmjera ~(8,3×6,2(5,6) m), klasično građena. Objekt se trenutno koristi. (Slika 8.)

Slika 8. Objekt 8

Istražnim radovima potrebno je utvrditi točnu geometriju objekata (snimak postojećeg stanja) i vrstu gradiva. Redoslijed izvođenja radova pri uklanjanju objekata 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8:

- neutralizacija instalacija,

- demontaža opreme i zatvora,

- uklanjanje rasponske konstrukcije,

- uklanjanje zidova.

Redoslijed izvođenja radova pri uklanjanju objekta 7 (silosi):

- neutralizacija instalacija,

- oslobađanje veza silosa s čeličnom konstrukcijom s demontažom silosa pomoću dizalice,

- demontaža ili rezanje čelične konstrukcije,

- usitnjavanje i odvoz materijala.

Materijale pogodne za recikliranje kao što su metal, staklo i PVC, potrebno je odvojiti i za njih osigurati privremene deponije. Ostali neupotrebljivi materijal potrebno je usitniti i odvesti na trajno odlagalište.

## A.4. OPIS NOVE OPERATIVNE OBALE - VEZOVI 15 I 16

### A.4.1. Postavke Idejnog projekta

#### A.4.1.1. Prostorni aspekt

Projektom se definira nova obalna linija:

Vez 15; duljina 182 m s jednom trajektnom rampom duljine 21 m

Vez 16; duljina 202,3 m s jednom trajektnom rampom duljine 25 m

Situacija novih vezova 15 i 16 dana je u Prilogu 6.

Predmet razrade Idejnog projekta i predmetne studije o utjecaju na okoliš su navedene dionice obalne linije (treća faza radova kompleksnog uređenja luke Dubrovnik (Gruž)).

#### A.4.1.2. Funkcionalnost dionica obalne linije

Mjerodavna plovila

Mjerodavna projektna plovila, vez 15 za domaći trajektni promet, su:

Brod „Marko Polo“: duljina 128,13 m, širina 19,62 m, gaz 5,78 m,

Brod „Dubrovnik“: duljina 122,06 m, širina 18,82 m, gaz 4,83 m,

U bliskoj budućnosti postoji mogućnost dolaska i većeg plovila na domaćim linijama pa se kao projektno plovilo razmatra i brod sljedećih dimenzija:

Brod: duljina 200,00 m, širina 26,00 m, gaz 8,00 m.

Mjerodavna projektna plovila, vez 16 su:

Brod: M/Y Eclipse: duljina 160,00 m, širina 22,00 m, gaz 8,00 m.

Minimalan koristan gaz na ovim dionicama u trasi obale iznosit će 10,00 m. Visina obalne linije iznosi oko 1,6 m n.m.

Opterećenja obalne površine

U skladu s važećim tehničkim propisima.

Morske razine

Analiza ekstremnih vrijednosti razina mora na 100-godišnjem povratnom periodu daje sljedeće rezultate:

prognozirani apsolutni maksimum razine mora je na visini + 0,73 m n.m.

prognozirani apsolutni minimum razine mora je na visini - 0,67 m n.m.

Vjetrovalni podaci

Prema službenim podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda mjerodavni podaci o vjetru su:

maksimalna srednja satna brzina vjetra bez obzira na smjer iznosi 26,80 m/sec u 100-godišnjem povratnom periodu

mjerodavni smjer za analizu valnih podataka je smjer WNW; u tom smjeru maksimalna srednja satna brzina u 100-godišnjem povratnom periodu iznosi 13,50 m/sec. Odgovarajuće razvijalište iznosi L= 6,12 km i rezultantni značajan val:

H = 0.80 m

T = 3.40 sec

L = 18.00 m

Maksimalni udar vjetra bez obzira na smjer iznosi 46,90 m/sec u 100-godišnjem povratnom periodu.

Mjerodavni smjer za analizu utjecaja vjetra na brod je smjer N-NE. U tom smjeru maksimalni udar vjetra u 100-godišnjem povratnom periodu iznosi 53,80 m/sec.

Oprema obale i prihvat mjerodavnih plovila

Osnova za projektiranje opreme obalne linije za prihvat plovila i privez plovila su vjetrovalni podaci i karakteristike mjerodavnih plovila.

Brodobrani moraju osigurati siguran kontakt i prihvat plovila bez oštećenja plovila i obale te se u tom smislu odabiru njihove karakteristike i prostorni raspored.

Poleri za privez i brodobrani za prihvat mjerodavnih plovila osiguravaju siguran vez po dionicama:

vezovi 15 i 16; brodovi na domaćim i međunarodnim linijama.

Zbog veličine mjerodavnih brodova na ovim dionicama i nemogućnosti korištenja zaobalne površine operativne obale u smislu postave olujnih vezova, prema odluci stručnih službi Investitora, a u svemu prema odredbama Maritimne studije, prihvatni sistem ovih dionica obale mora osigurati siguran vez do vjetra jačine max 30-sekundnog udara od 20,00 m/sec. Granične vrijednosti brzine vjetra pri kojima je moguć manevar dolaska i odlaska plovila na vez se moraju ograničiti na vrijednost maksimalnog 30 sekundnog udara od 15,00 m/sec.

Maritimna studija precizno definira organizaciju, mjere i postupke koje Nositelj zahvata mora osigurati u luci Dubrovnik (Gruž), a sve u cilju osiguranja sigurnosti pristajanja, boravka i isplovljavanja brodova iz luke Dubrovnik (Gruž). Obveza Nositelja zahvata je uspostavljanje odgovarajuće opreme luke mjernom i nadzornom opremom za praćenje vremenskih uvjeta, postavljanje odgovarajuće službe nadzora i upravljanje lučkim područjem i uspostave usuglašenih postupaka u slučaju nastupa okolnosti koje ugrožavaju ili mogu ugroziti sigurnost ljudi i plovila. Od najveće važnosti je uspostava usuglašenih postupaka predostrožnosti koje će u slučaju nastupa okolnosti koje ugrožavaju ili mogu ugroziti sigurnost ljudi i plovila provoditi služba nadzora i upravljanja lučkim područjem. Sa stajališta osiguranja zadovoljavajuće razine sigurnosti ljudi i plovila razlikuju se:

zabrana pristajanja plovila,

upozorenje o nailasku nepovoljnih vremenskih prilika tijekom boravka plovila na vezu,

nalog za isplovljavanje zbog pojačanog vjetra,

zabrana isplovljenja.

Maritimna studija za svaku od ovih mjera definira precizne granične uvjete brzine i smjera vjetra koji se moraju u potpunosti poštivati, a Nositelj zahvata mora osigurati provedbu svih specificiranih postupaka i mjera.

Nakon kompletnog dovršenja radova vlasnik građevine mora izraditi program korištenja nove građevine u skladu sa Maritimnom studijom. Maritimna studija će se u konačnom obliku izraditi u fazi glavnog projekta.

Kod opreme obalne linije zaštitit će se temeljno tlo ispred obalne konstrukcije izvedbom kamenog pokosa u cilju sprječavanja ispiranja uslijed djelovanja propelera brodova.

Svjetlosna signalizacija je predviđena u skladu sa zahtjevima sigurnosti plovidbe i uvjetima nadležnih tijela. Projektom su u prostoru konstrukcije obale na pilotima predviđeni odgovarajući kontrolni otvori za kontrolu i mogućnost čišćenja prostora ispod obalne konstrukcije.

Radovi predviđeni predmetnim projektom su projektirani na način da se omogući njihova fazna realizacija kako se ne bi remetio redovan pomorski promet na predmetnom području.

Završna obrada obalne linije

U skladu s uvjetima i tradicionalnim načinom gradnje, prednje lice obalne linije uređuje se kamenim pločama, a ostali dio operativne površine u ovoj fazi asfaltnom obradom čime se ne ograničava daljnja razrada uređenja.

Instalacije

Projekt predviđa i mogućnost postave odgovarajućih instalacija nužnih za funkcioniranje operativne obale: vodoopskrbna mreža za potrebe opskrbe brodova vodom i hidrantsku mrežu za gašenje požara; odvodnja oborinskih voda s pripadajućim uređajima; niskonaponske instalacije za napajanje električnom energijom priključnih ormarića za brodove, vanjske rasvjete, signalnih kabela i drugih sustava npr. tehničke zaštite, ozvučenja WiFi mreže i sl., te priključak na elektroničku komunikacijska infrastruktura (EKI).

Prometno rješenje nove operativne obale

- Faza - vez 15

Nove operativne površine veza 15 koristiti će se u dva režima korištenja:

- domaći režim korištenja

- međunarodni režim korištenja.

Domaći režim korištenja podrazumijeva situaciju kada su na novoj obalnoj liniji privezani brodovi i trajekti na domaćim linijama. Tada je omogućen ulaz i izlaz iz zone nove operativne obale veza 15 preko spoja na javnu cestovnu mrežu u zoni „Kantafig“ na državnu cestu D420. Prolaz vozila i putnika prema postojećoj carinskoj zoni se blokira neposredno zapadno od spoja na D420.

Kod međunarodnog režima korištenja zatvara se pristup, te izlazak putnika i vozila preko spoja na javnu cestovnu mrežu u zoni „Kantafig“ na državnu cestu D420, te se cijela površina nove operativne obale veza 15 pripaja postojećoj carinskoj zoni. Putnici i vozila se usmjeravaju ka postojećem graničnom prijelazu kod zgrade Lučke uprave. Također, putnici i vozila koja čekaju ukrcaj na trajekte na međunarodnim linijama, za ulaz koriste postojeći granični prijelaz.

Odvijanje prometa i sačekivanje vozila na ukrcaj u trajekte privezane na vezu 14 vrši se podjednako kod oba režima korištenja. Sva mjesta za sačekivanje na platou veza 15 koriste se za ukrcaj na trajekte vezane na vezu 14.

Na krajnjem istočnom dijelu veza 15 postavlja se okretište.

- Faza - vez 16

Na operativnu površinu veza 16 pristupa se preko operativne površine veza 15 odnosno rotora predviđenom na istočnom dijelu veza 15 koji je u 1. fazi služio kao okretište. Površina veza 16 koristit će se također u dva režima, domaći i međunarodni.

Režim korištenja na vezu 16 podrazumijeva korištenje istog režima na vezu 15 jer vrijede ista pravila pri ulasku i izlasku:

- 	Pri domaćem režimu korištenja vozila za pristup platou veza 16 koriste ulaz/izlaz sa rotora neposredno kod mosta te prometnu površinu veza 15.

- 	Pri međunarodnom režimu korištenja zatvara se pristup rotoru te se promet preusmjerava ka postojećem graničnom prijelazu kod zgrade Lučke uprave.

Sva mjesta za sačekivanje na platou veza 16 koriste se za ukrcaj na trajekte privezane na vezu 15. Odvijanje prometa i sačekivanje vozila na ukrcaj u trajekte privezane na vezu 15 vrši se podjednako kod oba režima korištenja.

Na istočnom dijelu veza 16 postavlja se okretište.

Fazna izvedba radova

Zbog specifične potrebe da se radovi na obalnoj infrastrukturi odvijaju paralelno s nesmetanim korištenjem luke u smislu prihvata plovila i putnika, radovi će se izvoditi na način da omogućuju istovremeni rad i korištenje dionica obale te neometan normalan tijek pomorskog prometa. Stoga je dogradnju luke predviđeno izvesti u 5 faza, a predmet ove studije su 1. i 2. faza.

Predviđeno vrijeme izgradnje vezova 15 i 16 iznosi 18 mjeseci.

### A.4.2. Tehnički opis rješenja

Tehničko rješenje radova izgradnje nove operativne obale ove dionice ukupne dužine 384,3 m sastoji se od izgradnje nove obalne konstrukcije na armirano-betonskim pilotima promjera 1.500 mm s armiranobetonskim sustavom nosivih polumontažnih nosača i greda, osiguranju potrebnog gaza i zaštiti dna od ispiranja te opremanju operativne obale za redovito funkcioniranje prihvata plovila i putnika.

Dionica se sastoji od veza 15 duljine 182 m s jednom trajektnom rampom duljine 21 m za trajekte koji se privezuju na obalu veza 14 i veza 16 duljine 202,3 m s jednom trajektnom rampom duljine 25 m za trajekte koji se privezuju na obalu veza 15.

Radovi predviđeni projektom se sastoje od:

iskopa i zaštite dna

U trasi planirane obalne linije vrši se lučki podmorski iskop u nasipnim materijalima morskog dna sve u cilju osiguranja potrebne dubine u trasi obale od min -10 m i osiguranju dna od ispiranja uslijed djelovanja brodskih motora.

Iskop se mora vršiti po sekcijama maksimalne dužine 5 m s minimalnim razmakom između radnih sekcija od 15 m uz oprez da ne dođe do ugrožavanja stabilnosti postojećih građevina. Upotreba eksploziva nije dozvoljena.

Iskop se mora vršiti s plovnog objekta uz pomoć adekvatne mehaničke opreme za odgovarajući materijal iskopa uz pomoć ronioca. Materijal iz iskopa se mora odvesti na za to predviđenu lokaciju (podmorsku deponiju).

Za lokaciju podmorske deponije planira se koristiti ista lokacija koja je već korištena za prethodna dva projekta i koja je obrađena Elaboratom o načinu iskopa u tvrdom i mekom materijalu, prijevoza i konačnog odlaganja za putničku luku Dubrovnik – rekonstrukciju dogradnja operativne obale, IGH Poslovni centar Split, Split (2006) i Mišljenjem o pogodnosti predloženog područja za odlaganja bageriranog materijala pri rekonstrukciji operativne obale u Gruškoj luci, Institut za oceanogradiju i ribarstvo, Split (2005), jer službena lokacija u Dubrovačko-neretvanskoj županiji ne postoji. Nadalje, budući da je u prethodnim projektima, zbog izmjena predviđene tehnologije iskopa, na tu lokaciju deponirano znatno manje materijala od prvotnog predviđenog (dokazivo iz okončanih situacija prethodnih projekata), ista bi trebala biti pogodna u svakom pogledu i za ovaj zahvat. Koordinate rubnih točaka područja podmorske deponije su:

T1	42O38'15''

18O00'24''

T2	42O37'21''

17O59'02''

T3	42O37'21''

18O01'07''

Izvor: IGH d.d., Poslovni centar Split, 2006, Elaborat o načinu iskopa u tvrdom i mekom materijalu, prijevoza i konačnog odlaganja- rekonstrukcija i dogradnja operativne obale luke Dubrovnik

Slika 8.	Područje podmorskog deponija – koordinate rubnih točaka

Po izvršenom iskopu se, prema nacrtima projekta, slaže obrambeni kameni nabačaj granulacije 250-500 kg kao zaštita od ispiranja ispod pilotske konstrukcije. Filterski sloj kamenog pokosa je iz kamena granulacije 25-50 kg, a nožica pokosa se osigurava geokomponentama. Čisti koristan gaz ispred obalne linije po završetku ovih radova mora biti minimalno -10 m.

obalne konstrukcije

Obalna konstrukcija vezova 15 i 16 bazirana je na okvirnoj armiranobetonskoj konstrukciji sustava montažnih nosača i ploča monolitiziranih betonom na licu mjesta. Temeljenje se provodi na sustavu bušenih armiranobetonskih pilota promjera 1.500 mm ubušenih u matičnu stijenu min 4,50 m.

Dionica obalne linije veza 15 duljine 182 m sastoji se od 2 sekcije pilotske konstrukcije, duljina pojedine sekcije je oko 91 m. Širina je promjenjiva s obzirom na uklapanje sa položajem postojeće obale.

Dionica obalne linije veza 16 duljine 202,3 m sastoji se od 3 sekcije pilotske konstrukcije. Dvije sekcije imaju duljinu oko 84 m, a treća je duljine oko 34 m. Širina je promjenjiva s obzirom na uklapanje sa položajem postojeće obale.

Temeljenje se provodi na bušenim armirano-betonskim pilotima promjera 1.500 mm koji ulaze u matičnu stijenu min 4,50 m. Predviđeno je i uklanjanje dijela postojećeg obalnog zida. Ove radove je potrebno vršiti uz povećani oprez po segmentima kako ne bi došlo do ugrožavanja stabilnosti obalnih građevina. Po izvedbi bušenih pilota pristupa se izvedbi naglavnica pilota lijevanjem betona na licu mjesta, a potom postavljanju montažnih nosača i ploča premoštenja koji se potom monolitiziraju betonom na licu mjesta.

U cilju osiguranja trajnosti konstrukcije piloti i naglavnice pilota se izvode u stalnoj čeličnoj košuljici, a nosači i ploče se prije finaliziranja konstrukcije premazuju zaštitnim epoksi premazom. Dilatacije između sekcija pilotske konstrukcije i u stražnjoj dodirnoj liniji se izvode tako da omogućuju međusobni pomak i rad konstrukcije.

Zaleđe konstrukcije se zapunjava kamenim materijalom granulacije 1-50 kg.

završne opreme i uređenja obalne linije

Oprema obalne linije u smislu prihvatnih i priveznih elemenata je odgovarajuća za projektna plovila: brodobrani i poleri. Obalna linija se na svakih 100 m oprema mornarskim stepenicama i u svakoj sekciji konstrukcije predviđena su po dva kontrolna otvora za kontrolu i čišćenje prostora ispod obalne konstrukcije.

Završna obrada prednjeg obalnog lica je iz kamene obloge, a gornja površina se uređuje asfaltnim slojem. U zaobalnom dijelu iza konstrukcije na pilotima se postavlja instalacijski kanal s provođenjem instalacija energetike, telekomunikacija, vodovoda, odvodnje i vanjske rasvjete nužnih za funkcioniranje obale.

### A.4.3. Izgradnja nove operativne obale

Iskop

Podmorski konstruktivni iskop u nasipnim materijalima morskog dna će se izvoditi vodeći računa o sigurnosti i stabilnosti postojećih obalnih građevina. Materijal će se iskapati odgovarajućim mehaničkim uređajem s plovnog objekta bez upotrebe eksploziva. Rad će biti organiziran u sekcijama najveće dužine 5 m s najmanjim međusobnim razmakom radnih sekcija 15 m. Ukupno će se iskopati 28.260 m3 materijala. Iskopani materijal morskog dna će se odvesti podmorsku deponiju, čije odobrenje je Nositelj zahvata dužan ishoditi od nadležnih tijela.

Demontiranje

Postojeći obalni zid, u količini od 1.200 m3, će se demontirati tako da se ne ugrožava stabilnost ostalih građevina u lučkom području. Iskopani materijal će se odvesti na za to predviđenu lokaciju (odlagalište otpada).

Izvedba armirano-betonskih bušenih pilota

Svi armirano-betonski elementi će se dopremati gotovi na lokaciju zahvata. Armirano-betonski bušeni piloti  1.500 mm biti će od betona kvalitete C 35/45 i armature B 500B. Piloti će se transportirati na lokaciju zahvata te će se, nakon namještanja i premještanja stroja, za svaki posebni pilot vršiti bušenje i iskop u nasipnom materijalu u ukupnoj dužini 2.436 m i u čvrstoj stijeni u ukupnoj dužini 1.198 m. Ukupna količina materijala za pilote je oko 10.218 m3 betona, oko 203,8 t armature i oko 1.213,8 t čelične košuljice iz lima. Nakon ugradnje pilota vršit će se kontrolna ispitivanja.

Naglavnica pilota će također biti od betona kvalitete C 35/45 te će se izvesti u stalnoj čeličnoj košuljici debljine 9,5 mm. Ukupna količina materijala za naglavnice pilota je oko 1.140 m3 betona, oko 8,54 t armature B 500B, oko 8,54 t armature St  550/700 i oko 23,5 t čelične košuljice.

Nakon izvedbe pilota i naglavnica pilota postavljat će se prefabricirani armirano-betonski nosači i ploče premoštenja konstrukcije obale na pilotima. Prije izrade i polaganja elemenata potrebna je kontrola raspona elemenata i ležaja te postavljanje elastomera.

Nakon postavljanja prefabriciranih nosača i ploča postavljat će se oplata i armatura te će se betonirati preostali dio elemenata. Ugradba betona će se vršiti pervibratorom. Prilikom betoniranja ugradit će se sidrene ploče s vijcima za polere i brodobrane, cijevi za instalacije i slično. Beton montažnih elemenata biti će u količini od oko 6.450 m3, a beton na licu mjesta u količini od oko 3.140 m3. Armatura B 500B će biti u količini od oko 195 t, a mreža d= 8/100 × 100 mm St 550/700 u količini od oko 7,8 t.

Nasip

Kameni nasip iza obalne konstrukcije biti će od kamena vapnenca gustoće ne manje od 2.500 kg/m3. Masa pojedinog kamena je 1-50 kg. Ukupno će biti potrebno 250 m3 nasipa.

Kameni obložni zaštitni nasip ispod pilotske konstrukcije biti će od kamena vapnenca gustoće ne manje od 2.500 kg/m3. Slaganje kamena će se izvoditi uz pomoć ronioca i dizalice. Koristiti će se kamen mase 25-50 kg u količini 11.900 m3 i kamen mase 250-500 kg u količini 18.500 m3. Osiguranje nožice kamenog pokosa ispod pilotske konstrukcije bit će postavom geokomponenti površine 4.600 m2.

Uređenje obale

Nosači premoštenja obale oblagat će se pilanim kamenim pločama debljine min d=15 cm i površine 490 m2. Vidljive plohe će biti obrađene na zubaču i pričvršćene sidrom za povezivanje od nehrđajućeg čelika za betonsku ispunu iz betona C 35/45.

Kamene poklopnice, ukupne dužine 410 m, će se ugrađivati s cementnim mortom 1:2, a veće šupljine zapuniti betonom C 35/45. Bit će pričvršćene sidrom od nehrđajućeg čelika.

Poleri za privez plovila će se dostavljati i ugrađivati sa sidrenim priborom ugrađenim prilikom betoniranja nadmorskog zida.

Osim polera ugraditi će se i tipske čelične kanalske rešetke za odzračivanje i inspekcijski pregled.

Duž obalnog zida ugradit će se brodobrani s potrebnim pričvrsnim priborom.

Između sekcija pilotske konstrukcije izraditi će se dilatacione spojnice.

Asfaltiranje kopnenog dijela zahvata će se izvoditi na sljedeći način:

planiranje i valjanje posteljice,

izrada nosivog sloja kolovozne konstrukcije od drobljenog kamenog materijala,

izrada nosivog sloja završne asfaltne obrade površine planuma od bitumenizirane kamene sitneži u debljini sloja od 7 cm,

izrada habajućeg sloja završne asfaltne obrade planuma po sistemu sitnozrnog asfaltbetona u debljini sloja od 5 cm u uvaljanom stanju, površine 13.000 m2.

Ostalu opremu obale će činiti:

mornarske stepenice ,

lučko svjetlo,

montažni betonski elementi stražnje dilatacije konstrukcije na pilotima i prostora za instalacije.

- U Prilozima 7. - 16. dan je prikaz plana pilota, plan opreme obale te presjeci.

# B. VARIJANTNA RJEŠENJA ZAHVATA

Unutar obuhvata zahvata razmatrane su varijante tehničkog rješenja, a zbog konfiguracije dna izabrano je rješenje na armiranobetonskim pilotima. Zahvat koji obrađuje ova studija o utjecaju na okoliš: nova operativna obala za područje Batahovina u luci Dubrovnik (Gruž), projektiran je sukladno odredbama važećih prostornih planova (Vidi poglavlje C.1.).

Perko, N., Đurković, V., 2006, Razvoj putničke luke Dubrovnik, Dubrovnik

Maritimna studija - Mjere maritimne sigurnosti tijekom manevriranja i boravka putničkih i ro-ro putničkih brodova u luci Gruž, Pomorski fakultet u Rijeci, 2005